Einar Oterholm

Ressurssenteret i Tingvoll

6680 Halsanaustan

tlf 71 55 63 63	fax 71 55 63 36

einar.oterholm@eunet.no

Korleis varmepumper og kjøleskåp fungerer

A. Vi heng etter tur opp sju fysikkknaggar som tilhøyrarane aksepterer før vi går til den neste:

- "Varmen" går frå høg til låg temperatur

Samtale om kvifor vi treng klede, kvifor vi isolerer husa våre - om nokon veit om eksempel på at "knaggen" ikkje stemmer.

- Fordamping krev tilførsel av energi

Alle tilhøyrarane får eit strøk av raudsprit på arma - samtale om kvar spriten er blitt av, i kva form den er og kva temperaturen er - kvifor handa vart avkjølt, kvar energien er blitt av. Samtale om kvifor ein blir snarare avkjølt etter at ein er blitt sveitt.

- Kondensering frigjer energi

Sidan eg ikkje veit om forsøk som tydeleg viser frigjeringa av energi, så blir det eit resonnement om kvifor naboen min må bruke så mykje kaldt vatn når har brenner - vi kjem til slutt fram til at det frir frigjort energi når damp kondenseres.

Forsøket med varmeputene som Clas Olson sel, blir også brukt for å vise den stiore temperaturauken når den underkjølte væska i posen går over til fast form. (Eit godt forsøk!!)

- Lågt trykk - lågt kokepunkt

Kva er kokepunktet for vatn? Litt samtale fører til at kokepunktet avheng av trykket over væskeoverflata. Korleis ser ein at ei væske kokar? - det boblar oppover i væska.

Gjennomfører forsøket med å få varmt vatn inne i ei eingongssprøyte til å koke.

- Høgt trykk - høgt kokepunkt

Samtale om trykkokar

- Rask trykkauke føret til temperaturauke

Start med sykkelpumpa, hald for ventillen og pump. Påstå at ein merkar ikkje noko særleg temperaturstigning.

Gjennomfør forsøket med å registrere temperaturen når ein aukar trykket i trykkolbe - og når ein reduserer det.

Dersom ein har høveleg temperatursonde og digitalt termometer med stort display kan stenge opninga til sykkelpumpa ved å putte temperatursonden i opninga og registrere temperaturen når ein pressar inn stempelet.

Gjennomfør forsøket med adiabatisk fyrtøy. Dra gjerne inn at ein utnyttar dette prinsippet i dieselmotoren.

- Rask trykkreduksjon fører til temperaturfall

Gjennomfør forsøket med å punktere CO2-patroner.

B. Presentasjon på lysark

- Transportkretsen og arbeidsmediet (side 5 i heftet)

- Ein rundtur gjennom transportkretsen (side 6 i heftet)

- Isoler fordamparen og ein får kjøleskåp (figur øverst andre spalte side 7 i heftet)

- Isoler kompressoren og kondensatoren og ein får varmepumpe (figur øverst første spakte side 7)

- Omtale av ulike typer varmepumper - avheng av kva for varmepumper som er i regionen

- Varmepumper i Norge - hovedmoment frå side 15 i heftet

- Varmepumper og miljø - hovudmoment frå side 16 og 17 NB! oppdatert

- Fordelene med varmepumper - side 17 i heftet

- Demonstrasjon på varmepumpe - dersom ein disponerer ei slik som er omtalt på side 19 og tilhøyrarane er inneforstått med elementær kalorimetri.

På denne varmepumpa er ein vanleg målt verdi av varmefaktoren vere 2,5 - 3,0

Energirekneskapen vil også stemme overraskande bra.